岳阳安泰实业有限公司纸制品加工项目竣工环保验收监测报告

湖南省湘北城乡生态环保科技有限公司

生态循环经济项目
竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：湖南省湘北城乡生态环保科技有限公司
编制单位：       湖南衡润科技有限公司       
二零二一年一月

	建设单位法人代表：        （签字）
编制单位法人代表：        （签字）

	项 目 负 责 人：贾玉林

	填    表    人：陈逸杰

	

	建设单位（盖章）：湖南省湘北城

乡生态环保科技有限公司
编制单位（盖章）：湖南衡润科技有限公司

	

	电    话：                          电    话：
	

	传    真：                          传    真：
	

	邮    编： 414000                   邮    编： 414000
	

	地址：岳阳市君山区柳林洲街道办事

处柳毅社区机关小区8栋西单元101号
地址：湖南省岳阳城陵矶新港区长湖路
地址：

	


表一
	建设项目名称
	湖南省湘北城乡生态环保科技有限公司生态循环经济项目

	建设单位名称
	湖南省湘北城乡生态环保科技有限公司

	建设项目性质
	新建

	建设地点
	湖南省岳阳市君山区君山蔬菜科技园

	设计生产能力
	年产蚯蚓500t

	实际生产能力
	年产蚯蚓500t

	建设项目环评时间
	2020.6
	开工建设时间
	2020.6

	调试时间
	2020.8
	验收现场监测时间
	2021.1.18-2021.1.19

	环评报告

审批部门
	岳阳市生态环境局
	环评报告

编制单位
	湖南美景环保科技有限公司

	环保设施设计

单位
	湖南省湘北城乡生态环保科技有限公司
	环保设施施工单位
	湖南省湘北城乡生态环保科技有限公司

	投资总概算

（万元）
	300
	环保投资总概算

（万元）
	5
	比例
	1.7%

	实际总概算

（万元）
	300
	环保投资

（万元）
	5
	比例
	1.7%

	验收监测依据
	（1）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日；

（2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评〔2017〕4号令；

（3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》生态环保部办公厅2018年5月16日印发；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日；

（7）《湖南省湘北城乡生态环保科技有限公司生态循环经济项目环境影响报告表》，湖南美景环保工程有限公司，2020年6月；

（8）《关于湖南省湘北城乡生态环保科技有限公司生态循环经济项目环境影响报告表的批复》，岳环评〔2020〕85号，2020年6月3日。















	验收监测评价标准、级别、限值
	一、验收监测污染物排放标准：

依据《湖南省湘北城乡生态环保科技有限公司生态循环经济项目环境影响报告表》及《关于湖南省湘北城乡生态环保科技有限公司生态循环经济项目环境影响报告表的批复》，岳环评〔2020〕85号，本项目无组织废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）。项目排放标准见表1。
表1  验收评价标准一览表
要素分类

标准名称

适用类别

标准限值

评价对象

参数名称

排放限值

废气

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
表1二级标准

NH3
1.5mg/m3
厂区下风向监测点
H2S
0.06mg/m3
臭气浓度
20（无量纲）
噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）
表1 2类标准

等效声级

昼间 60dB(A)

夜间 50dB(A)
厂界东、西、北侧噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）

表1 4类标准
等效声级

昼间 70dB(A)

夜间 55dB(A)

厂界南侧噪声

二、总量控制指标：

本项目废水不外排，无总量控制指标。


表二

	工程建设内容：

本项目位于湖南省岳阳市君山区君山蔬菜科技园，地理坐标（东经：112.917078，北纬：29.467675)。

项目租赁湖南省岳阳市君山区蔬菜科技园现有蔬菜大棚、仓库等。项目试生产过程中蚯蚓培养床在仓库区域进行培养，项目原材料暂时堆放在仓库内。项目主要建设内容情况见下表。
表2 建设项目实际建内容与环评时期对比情况一览表
类别

环评建设内容

实际建设内容

备注
是否与环评一致
主体工程

养殖区
项目租用大棚共30个，占地面积12000m2。
共使用租赁大棚30个，占地面积12000m2。
现有

一致
辅助工程

办公区
场内现有办公用房占地面积30m2。
场内现有办公用房占地面积30m2。
现有
一致

储运工程
仓库
项目西南侧，现有大棚，占地面积2000m2。
项目西南侧，现有大棚，占地面积2000m2。
现有
蚯蚓储存仓库
占地500m2，在仓库西侧
占地500m2，在仓库西侧
现有
原料棚

位于仓库北侧，占地面积500m2。
位于仓库北侧，占地面积500m2。

新建
公用工程

供电
科技园现有电网供电
科技园现有电网供电
现有
一致

供水
科技园现有供水管网供水
科技园现有供水管网供水
现有
环保工程

生活污水
办公生活污水依托当地既有设施处置，用于农田施肥
生活污水化粪池收集后，用于施肥
现有
一致

废气处理
秸秆粉种、蚯蚓粪吸附除臭，加强管理；建立绿化带
绿化面积20%，有吸附除臭设施
新建
噪声处理
选用低噪设备
使用低噪设备
新建
固废处理
蚯蚓粪暂存区，位于仓库中部
设置蚯蚓粪暂存区，位于仓库中部
现有
表3 建设项目实际建内容一览表
建设内容

图片

养殖区

[image: image1.png]



办公区

[image: image2.png]



仓库（固废储存区）

[image: image3.png]



蚯蚓和蚯蚓粪储存仓库

[image: image4.png]



生活污水处置设施

[image: image5.png]



本项目主要生产设备见下表：
表4   项目主要生产设备配置一览表

序号

名称

型号
环评数量

实际数量

1

小型铲车
--
1台
1台
2

小型三轮电动车
--
5台
5台
本次竣工验收范围：湖南省湘北城乡生态环保科技有限公司生态循环经济项目的主体工程及其配套设施。

	原辅材料消耗及水平衡：

1、原辅材料消耗

依据《湖南省湘北城乡生态环保科技有限公司生态循环经济项目环境影响报告表》，本项目主要原辅料消耗情况见下表。

本次监测期间是属于试生产，试生产期间采用君山蔬菜园秸秆作为原料培养蚯蚓。本次验收监测期间，各蚯蚓床培养蚯蚓状态良好无需再添加原料。所以本次验收期间无原材料消耗。
表5  项目原材料一览表表

序号

名称

环评设计年消耗量

实际年消耗量

验收期间消耗量（9.29）

验收期间消耗量（9.30）

备注

1

电
9000kwh
9000kwh
30kwh
30kwh
蔬菜园电网供电
2
水

300t
300t
1t

1t

蔬菜园自来水管网供水
3
污泥
6000t
6000t
0

0

外购

4
禽畜粪便
10000t
10000t
0

0

外购

5
沼渣
20000t
20000t
0

0

外购

6
秸秆粉

24000t
24000t
0

0

外购
7
蚯蚓种
6t
6t
0

0

外购
2、水平衡
依据现场调查本项目由君山区蔬菜园自来水管网供水，项目无生产养殖用水，用水主要是员工生活用水。本项目无生产排水，生活污水经化粪池收集处理后，由泵抽至君山蔬菜园做肥料种菜使用。与《湖南省湘北城乡生态环保科技有限公司生态循环经济项目环境影响报告表》比对，无变动。验收期间项目水平衡见下表：
表6  项目水平衡一览表

项目
给水（m3/d）

排水（m3/d）
日期

2021.1.18
2021.1.19
平均

2021.1.18
2021.1.19
平均
生活污水

1
1
1
0.8
0.8
0.8
总计
1
1
1
0.8
0.8
0.8
[image: image6.png]Bk

1t/d

Fizkeo
0.02t/d

LY S

0.8t/d

BRI





图1  项目水平衡图  

	主要工艺流程及产污环节：

本项目生态循环经济项目项目。本项目使用蚯蚓将造纸污泥、污水处理站污泥、尾渣、禽畜粪便、秸秆粉分解，产生的一般固废蚯蚓粪作为有机肥厂原料或用于农业种植基地肥料，产出的蚯蚓作为产品进行出售，具体生产工艺见下图：

[image: image7.png]ki
IR

HiFriR

it 3

wEHR

pesd

HENER

27

SERI A




图2  本项目污水处理流程及产污环节示意图

主要工艺说明：

加料：将各种原料根据技术要求需要的比例逐层铺放到蚯蚓养殖床上，无需添加氮、磷等营养物质及菌剂。

养殖：在铺好的原料上人工放养蚯蚓种。本项目引入蚯蚓种，幼蚯蚓将长成成蚓，成蚓在生长过程中产出蚓茧，通过孵化成为幼蚓，孵化时间20天左右，根据幼蚓存活情况，购买添加新幼蚓，60天左右，即可得到蚯蚓及蚯蚓粪。

堆料更新：根据不同的原料、季节、天气、温度、湿度按技术要求进行管理。养殖期间需要进行堆料更新，定期对排在堆料表层的蚯蚓粪进行刮除，将旧料进行上下翻动、疏松，以利通气和提高下层料的利用率。再在上面或侧面添加新料。

清场：当蚯蚓养殖床的物料累积到一定程度后，将蚯蚓与蚯蚓粪人工分离清场，再进行下一轮的循环性操作；分离的蚯蚓作为饵料鲜销渔需市场，蚯蚓粪转运至当地有机肥料厂或农业种植基地。

本项目养殖周期为3个月，一年养殖4个周期。

本项目试生产期间未使用污泥、沼渣、禽畜粪便来培养蚯蚓，仅使用了君山蔬菜园秸秆粉来培养蚯蚓。


表三

	主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位）：

依据项目环境影响评价及环评批复，本项目主要污物产生、防治措施、排放情况见下表：

表7 项目主要污染物产生、防治措施、排放方式一览表

污染类别

污染源

污染因子

防治措施

环评要求排放方式

排放方式

照片
废水

办公区生活污水
pH、BOD5、SS、动植物油、TN、TP、粪大肠菌群数、CODCr、氨氮
化粪池
回用，不外排
回用，不外排
[image: image8.png]



废气

蚯蚓养殖棚
NH3、H2S、臭气浓度

加强厂区绿化

无组织排放

无组织排放

[image: image9.png]



噪声

运输车辆等机械设备

等效声级

选用低噪设备

/

/

固废

蚯蚓粪
/

/

运输至有机肥料厂作原料或用作蔬菜科技园肥料
运输至有机肥料厂作原料或用作蔬菜科技园肥料
[image: image10.png]



生活垃圾
/

/

交环卫部门处理

交环卫部门处理

废气、噪声监测点位示意图：
[image: image11.png]wh

/

R0 B0 w00 G B A e




图3  本项目监测布点图

	项目变更情况：

依据《污染影响类建设项目重大变动清单》(环办环评函(2020)688号)，本次验收对照《湖南省湘北城乡生态环保科技有限公司生态循环经济项目环境影响报告表》文件，从建设位置、原辅料、生产规模、项目建设内容、污染源种类、处理及排放方式五个方面进行对照，本项目未发生重大变更。对比分析详见表8。

表8 项目与环评情况变更对照表
项目
是否与环评一致
变更情况
建设位置
一致
无
原辅料
一致
无

生产规模

一致

无

项目建设内容
一致
一致
污染源种类、处理及排放方式

一致
一致

经过现场核实，项目实际建设情况与环评内容进行比对，本项目无重大变更项。


表四

	建设项目环境影响报告主要结论及审批部门审批决定：

环境影响报告表主要结论：
依据《湖南省湘北城乡生态环保科技有限公司生态循环经济项目环境影响报告表》本项目环境影响报告表主要结论见下表。
表9 环评影响报告表主要结论一览表
序号
类别
结论
1
水环境影响
项目运营过程中产生的废水主要为生活废水，经蔬菜科技园既有设施收集处理后用作科技园蔬菜地施肥，不外排，项目产生的废水对区域水环境影响不大。
2
大气环境影响
本项目污泥卸料、贮存以及养殖过程产生的恶臭恶臭气体经秸秆粉吸附除臭，及项目四周树木吸收后无组织排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准，对周围的环境不会产生明显影响。
3
声环境影响
项目应定期对各种运输设备进行维护与保养，安装减震垫，控制工作时段，车辆禁止超载、鸣笛等措施，项目产生噪声再经隔声、距离衰减后，其项目东、西、北三侧厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，项目南侧厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值。对周围环境不造成影响。
4
固废环境影响
项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可妥善处理，对周围环境造成的影响很小。
审批部门审批决定：

岳阳市生态环境局以“岳环评〔2020〕85号”文件对湖南省湘北城乡生态环保科技有限公司生态循环经济项目环境影响报告表进行批复。批复的内容如下：

项目后续建设及营运过程中，须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：
废水污染防治工作。严格按“雨污分流、清污分流”原则做好项目雨水及生活污水的收集处理工作。生活污水经蔬菜科技园既有设施收集处理后用作科技园菜地施肥，不外排。按照分区防控原则，做好原料棚、蚓床、仓库、污水管线等区域的防渗、防漏工作，防止发生渗漏对区域地下水造成污染。
废气污染防治工作。做好项目区绿化工作，加强养殖大棚现场管理，及时通风，污泥卸料、贮存和以及养殖过程产生的恶臭气体经吸附除臭处理，确保项目废气无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-93）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关限值要求。
噪声污染防治工作。合理安排运输作业时段夜间不进行污泥运输，加强装卸、运输作业操作管理，确保东、西、北三侧厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，南侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限要求。
4、固体废物管理工作。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单相关规定，规范建设固体废物暂存场所。建立健全固体废物管理台帐。含蚯蚓粪清场物料经收集后外运至有机肥料厂作原料或用作蔬菜科技园肥料。

5、环境管理和环境风险防范工作。设专门的环保机构及环保人员，加强现场管理，做好原料储存区的防渗工作，确保各污染物稳定达标排放。制定并落实各项风险防范措施和监测计划，贮备好应急物资并组织演练，确保周边环境安全。
环境影响报告批复要求落实情况：

本项目环境影响报告表的批复情况及企业落实情况详见表10。

表10 环评及批复文件中环境风险防控措施的落实情况一览表

序号

环评批复及要求

企业落实情况

备注

1

废水污染防治工作。严格按“雨污分流、清污分流”原则做好项目雨水及生活污水的收集处理工作。生活污水经蔬菜科技园既有设施收集处理后用作科技园菜地施肥，不外排。按照分区防控原则，做好原料棚、蚓床、仓库、污水管线等区域的防渗、防漏工作，防止发生渗漏对区域地下水造成污染。
项目建设区域已经按雨污分流设计，目前仓库区（临时试生产区域）已建设雨水沟排水，具体见附图4。生活污水经化粪池处理后用水泵抽至君山蔬菜园大棚施肥，不外排。对办公区、仓库、养殖区已做好防渗措施，硬化地面。防止渗漏造成地下水污染，见附图6。
已基本落实

2

废气污染防治工作。做好项目区绿化工作，加强养殖大棚现场管理，及时通风，污泥卸料、贮存和以及养殖过程产生的恶臭气体经吸附除臭处理，确保项目废气无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-93）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关限值要求。
项目周边绿化良好，养殖大棚通风好，项目使用秸秆粉铺在蚯蚓床上对臭气进行吸附。经验收监测能满足《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-93）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关限值要求。
已落实
3

噪声污染防治工作。合理安排运输作业时段夜间不进行污泥运输，加强装卸、运输作业操作管理，确保东、西、北三侧厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，南侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限要求。
项目夜间不进行运输、装卸经过本次验收监测厂界东、西、北三侧厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，南侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限要求。
已落实
4

固体废物管理工作。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单相关规定，规范建设固体废物暂存场所。建立健全固体废物管理台帐。含蚯蚓粪清场物料经收集后外运至有机肥料厂作原料或用作蔬菜科技园肥料。
项目产生的一般固废蚯蚓粪临时收集仓库中间规划为固废暂存地区，暂存到一定数量上一起运输至有机肥料厂或蔬菜科技园做肥料。
已基本落实
5

环境管理和环境风险防范工作。设专门的环保机构及环保人员，加强现场管理，做好原料储存区的防渗工作，确保各污染物稳定达标排放。制定并落实各项风险防范措施和监测计划，贮备好应急物资并组织演练，确保周边环境安全。
项目有专门的环保人员，原料区地面硬化防渗，现场应急物资待补充完全，项目需要与第三方签订监测计划。
已基本落实



表五

	验收监测质量保证及质量控制：

1、监测分析过程中的质量保证和质量控制

建设项目监测分析严格按照《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》和相关监测技术规范要求进行。

质量保证与质量控制严格执行国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和国家有关采样、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。

（1）点位设置：根据项目布局、污染源排放情况，按监测规范要求合理布设监测点位，保证各监测点位的代表性、可比性和科学性。

（2）监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

（3）气体采样仪器使用标准流量计进行流量校准，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

（4）噪声监测根据当天的天气情况，在无雨雪、雷电，风速在5m/s以下进行测量，且测量前后使用声校准器校准测量仪器的示值偏差不大于0.5dB。

（5）在监测期间，样品采集、运输、保存均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）的要求进行。

（6）实验室分析人员按国家和行业标准分析方法对样品进行分析，正确、真实、齐全、清晰填写实验室分析原始记录，监测数据和实行三级审核制度。

（7）项目负责人负责报告编制，审核人员负责校对，确保报告中数据与原始数据一致无误。经报告编写人、审核人、签发人三级审核签字后方可报出。


表六

	验收监测内容：

根据《湖南省湘北城乡生态环保科技有限公司生态循环经济项目环境影响报告表》中要求项目环境保护验收内容，本项目本次验收监测内容见表11：

表11  验收监测工作内容一览表

类别
监测布点
监测因子
监测频次
废气
无组织废气
厂界下风向侧
Q1、Q2、Q3
NH3、H2S、臭气浓度
监测2天，每2小时采一次，每天共采四次
噪声
四周各设一个厂界噪声监测点，共4个点
N1、N2、N3、N4
等效连续A声级
监测2天，昼夜各1次
本项目验收监测分析方法：

表12 监测分析方法和主要仪器一览表

类别

分析

项目

分析方法及方法来源

使用仪器

最低检

出限

无组织废气

氨
《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ533-2009

TU-1901紫外可见分光光度计

0.01 mg/m3
硫化氢
《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法》(GBT 14678-93)

TU-1901紫外可见分光光度计

0.001 mg/m3
臭气浓度
《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T14675-93

气袋
/
噪声

厂界噪声

《工业企业厂界噪声排放标准》

 GB 12348-2008

AWA6228

多功能声级计

AWA6021A

声级校准器
/



表七

	验收监测期间生产工况记录：

湖南省湘北城乡生态环保科技有限公司生态循环经济项目验收监测时间为2021年1月18日至1月19日，期间生产设施运行正常，环保设施运行正常。本次验收监测期间生产工况采用《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》附录3推荐的“生产制造类-产品产量和算法”记录工况。根据现场调查及资料项目生产负荷统计结果见下表。
表13 验收期间生产情况表

日期

设养殖蚓床数（个）
实际养殖蚓床数（个）

负荷（%）

平均负荷（%）

1月18日

60
7
11.7
11.7
1月19日

7
11.7


	验收监测结果：

1、验收监测期间气象记录

验收监测期间气象情况详见下表：

表14  验收监测期间气象记录表

日期

天气

风向

风速（m/s）

温度(℃)

气压(kPa)

湿度%
2021.1.18
阴

北

1.6
9.6
102.8
85
2021.1.19
多云

北

1.4
14.5
102.2
83
2、废气监测结果及评价
本次厂界无组织废气污染物排放监测结果详见表15：
表15  厂界无组织废气监测结果一览表

监测点位

监测项目

单位

监测时间

监测结果

标准值（mg/m3）

第一次

第二次

第三次

第四次

厂界下风向点1

氨气

mg/m3
1月18日

0.01
0.01
0.01
0.01（L）
1.5

硫化氢

0.001（L）
0.001
0.002
0.002
0.06

臭气浓度

无量纲

10（L）
10（L）
10（L）
10（L）
20

厂界下风向点2
氨气
mg/m3
1月18日

0.01（L）
0.01
0.01
0.01（L）
1.5

硫化氢
0.001
0.001
0.002
0.001（L）
0.06

臭气浓度
无量纲

10（L）
10（L）
10（L）
10（L）
20

厂界下风向点3
氨气
mg/m3
1月18日

0.01（L）
0.01
0.01（L）
0.01（L）
1.5

硫化氢
0.001
0.001
0.002
0.002
0.06

臭气浓度
无量纲

10（L）
10（L）
10（L）
10（L）
20

厂界下风向点1

氨气
mg/m3
1月19日

0.01（L）
0.01（L）
0.01
0.02
1.5

硫化氢
0.002
0.001（L）
0.006
0.002
0.06

臭气浓度
无量纲
10（L）
10（L）
10（L）
10（L）
20

厂界下风向点2

氨气
mg/m3
1月19日

0.02
0.01
0.01
0.01
1.5

硫化氢
0.003
0.002
0.004
0.001
0.06

臭气浓度
无量纲
10（L）
10（L）
10（L）
10（L）
20

厂界下风向点3

氨气
mg/m3
1月19日

0.01
0.01
0.01
0.01
1.5

硫化氢
0.001
0.002
0.002
0.001
0.06

臭气浓度
无量纲
10（L）
10（L）
10（L）
10（L）
20

标准限值：《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准。
由表15监测结果可知，本项目营运期无组织废气排放氨气最大值为0.02mg/m3，硫化氢最大值为0.006mg/m3、臭气浓度均未检出，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准。
4、噪声监测结果及评价

本工程噪声监测结果详见表16：

表16  厂界噪声监测结果一览表

点位序号

采样位置

采样时间

检测结果dB(A)

标准值
 昼间

夜间

 昼间

夜间

N1

厂界西侧外一米处

1月18日

59
46
60
50
1月19日

59
43
60
50
N2

厂界南侧外一米处

1月18日
55
41
70
55
1月19日
46
41
70
55
N3

厂界东侧外一米处

1月18日
52
40
60
50
1月19日
54
39
60
50
N4

厂界北侧外一米处

1月18日
55
42
60
50
1月19日
41
41
60
50
标准限值：项目东、西、北三侧厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）2类标准限值，项目南侧厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值。
由表16可知，本项目东、西、北侧验收期间昼间最大噪声值为59dB(A)，夜间最大噪声值为46dB(A)，能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。项目南侧验收期间昼间最大噪声值为55dB(A)，夜间最大噪声值为41dB(A)，能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准.
5、总量控制指标

本项目无总量控制指标





表八

	验收监测结论：

1、验收监测达标情况

（1）废气

本项目验收期间无组织废气排放氨气最大值为0.02mg/m3，硫化氢最大值为0.006mg/m3、臭气浓度均未检出，符合符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准。
（2）噪声

本项目东、西、北侧验收期间昼间最大噪声值为59dB(A)，夜间最大噪声值为46dB(A)，能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。项目南侧验收期间昼间最大噪声值为55dB(A)，夜间最大噪声值为41dB(A)，能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准。
（3）固废

生产营运期间，本项目按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单相关规定，在仓库中间划定区域建立一般固废（蚯蚓粪）临时储存场所。项目一般固废蚯蚓粪运输至君山蔬菜园做肥料处理或运输至有机肥料厂作原料，生活垃圾交环卫部门处理。所有固废均去除明确，处置合理，满足环保管理要求。

（4）污染物总量控制情况

项目营运期不设置污染物总量控制指标。

2、环境管理检查

公司制定了环保规章制度，有专人负责环保现场管理，建立了一套完整的规章制度，设立了环境保护管理档案。制定环境保护设施操作规程，加强巡查，确保污染物稳定达标外排。

根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号，2019年8月22日生态环境部令第7号修改）和《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》（生态环境部令第11号），项目不需要办理排污许可证。
本项目建设区域已经按雨污分流体制进行规划，项目目前试生产区域建设有雨水沟将项目雨水引至君山蔬菜园灌溉，项目污水有单独排污管道排放至化粪池，用泵将化粪池污水抽至君山蔬菜园作为肥料。本项目已按照分区防渗要求进行水泥硬化防渗处理，本项目已建立一般固废转运台账管理制度，目前处于试运行阶段，项目固废达不到转运要求，一般固废给暂存间已按要求建设完成，待固废达到转运量后，按照管理制度完善转运台账。

3、总结论

湖南省湘北城乡生态环保科技有限公司生态循环经济项目各项设施运转正常，废气、噪声达标排放，固体废物收集和规处理，达到环保竣工验收条件。
























































废气





噪声





固废














